- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

- «Основная общеобразовательная школа с. Сиреники»

- 689273 ЧАО, Провиденский район, с. Сиреники, ул. Мандрикова, 29, тел. (факс) 2-52-37

- E-mail: sireniki_school@mail.ru

| - СОГЛАСОВАНО: - Председатель совета ТК - ______________ Тарасенко Е.Э - Протокол ТК - № от « » ___________ 2016 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: - И.о. директора МБОУ - «ООШ с.Сиреники» - _____________ Я.Ю. Щуцкая - « » 2016 г |
| --- | --- | --- |

Инструкция по охране труда № 72

заведующего производством (фев-повар)

# Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

# «Основная общеобразовательная школа села Сиреники»

1. Общие требования безопасности.

1.1. К самостоятельной работе  шеф-повара допускаются обученные  лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе шеф-повара возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

-ожоги при неправильном обращении с жарочным шкафом, электроплитой;

- травмирование рук при разделке продуктов, мытье посуды

- переноска тяжестей сверх предельно допустимой нормы;

- возникновение пожара при пользовании открытым огнём.

1.4 При работе шеф-поваром должна использоваться следующая спецодежда: халат хлопчатобумажный, фартук, колпак, спецобувь.

1.5  В пищеблоке должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6 Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В пищеблоке должен быть огнетушитель.

1.7 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить об этом администрации учреждения.

1.8  В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9 Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2.Требования безопасности перед началом работы.

2.1 Правильно надеть положенную  спецодежду. Волосы убрать под головной убор, рукава одежды подобрать до локтя или застегнуть у кисти рук. Не закалывать иголками спецодежду, не держать в карманах булавки, стеклянные, другие бьющиеся и острые предметы. Этого же требовать от подчиненных.

2.2 Проверить наличие огнетушителя и медицинской аптечки.

2.3 Правильно организовать труд работников (использовать по специальности и квалификации, обеспечить необходимыми и качественными инструментами и инвентарем, закрепить за ними рабочие места, машины, инвентарь и т.д.)

2.4  При осмотре оборудования проверить:

- Исправность оборудования, целостность употребляемой посуды и инвентаря. При обнаружении каких - либо неполадок немедленно заявить администрации учреждения и до устранения неполадок к работе не приступать.

2.5 Щитки и рубильники должны иметь четкие надписи. Прежде, чем включить, внимательно посмотреть на надписи.

2.6  Без разрешения администрации, запрещается самому производить какой - либо ремонт оборудования.

3.Требования безопасности во время работы.

3.1 Систематически следить  за выполнением работниками кухни безопасных приемов труда, исправностью оборудования, инструмента, инвентаря и посуды.

3.2 Обеспечить своевременную и качественную точку режущего инструмента и правильное хранение его.

3.2 Следить за тем, чтобы токоведущие части пусковых приборов были защищены кожухами, электропроводка находилась в исправном состоянии, электромоторы и рубильники в сырых и влажных помещениях устанавливать закрытого типа, осветительная арматура не реже одного раза в месяц подвергалась чистке.

3.3  Не допускать  эксплуатации пароварочных котлов без предохранительной арматуры.

3.4  Запрещать  работать на мясорубке без предохранительных приспособлений (кольца и деревянного пестика).

3.5  Следить за тем, чтобы поверхность кухонной плиты была ровной.

3.6  Для установки надплитной посуды с горячей пищей обеспечить наличие установочных подставок, поверхность которых должна быть больше дна устанавливаемой посуды.

3.7      Не допускать  переноски работниками грузов выше указанной нормы (для женщин - более 15 кг., для мужчин - свыше 50 кг.).

3.8      Во  вверенных  помещениях должны быть плакаты по технике безопасности.

3.9 При несчастном  случае, связанном   с производством, и вызвавшим утрату трудоспособности не менее чем на один рабочий день, расследовать совместно с заместителем директора по АХЧ и администрацией учреждения причины этого случая; в течение 24 часов составить акт и принять меры к устранению причин, вызвавших производственную травму.

3.10  Немедленно принять меры к оказанию первой медицинской помощи пострадавшему и, в случае необходимости, вызвать врача амбулатории.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1 При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в администрацию села, позвонив по телефону 225, администрации учреждения и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.2 В случае, если разбилась посуда или тара из стекла, не собирать её осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щётку и совок.

4.3 При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в амбулаторию села.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1 Привести в порядок рабочее место.

5.2 Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.3 Проверить внешним осмотром исправность оборудования, убедиться в пожарной безопасности помещений, выключить свет.

С инструкцией ознакомлены:

| № п/п | Фамилия И. О. | Подпись работника | Дата ознакомления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |